Màu vàng là điền thông tin được.

A

1

Màu trắng là công thức set ra kết quả

Wt (kg)

Ht (cm)

Scr (để 2 công thức chọn theo 2 đơn vị mg/dl hoặc umol/l)

IBW (kg) dã có công thức tính (add vô)

%IBW: IBW/Wt x 100%

AdjBW (kg) tính khi %IBW >= 110%

C

CrCl (ml/min)

D

lưu ý: Scr có 2 đơn vị tính: mg/dl  công thức trên

umol/l  Kết quả từ công thức trên x 88.4

B

ABW là Wt(kg)

CrCl Dosing Wt (kg)là giá tri cân nặng để tính CrCL nên công thức CrCl sẽ để IBW tùy theo dữ liệu nạp vào ô này nếu không có dữ liệu thì lấy theo công thức trên.

CrCl (L/h) = Kết quả CrCl (ml/phút) x 0.06

K (h-1) = CrCl (L/h)/Volume (L)

t1/2; Half-life (h) = 0.693 / K (h-1)

Dose (mg for 24h)  = Dose (mg) x 24/Dosing Interval (h)

B

1

2 BẢNG TÍNH: NẾU V LÀ VANCOMYCIN THÌ CÁC CÔNG THỨC Vd TRONG BẢNG TÍNH NHƯ SAU

- Vd tức Volume (L) đánh dấu A áp dụng CT sau

Trong đó ABW là Wt (kg) của BN.

- Volume (L/kg) = Volume (L)/Wt (kg)

NẾU A LÀ AMIKACIN THÌ CÁC CÔNG THỨC Vd TRONG BẢNG TÍNH NHƯ SAU

- Vd tức Volume (L) đánh dấu A áp dụng CT sau

Trong đó ABW là Wt (kg) của BN.

- Volume (L/kg) = Volume (L)/Wt (kg)

C

Bảng LOADING DOSE

Công thức

Cp= Peak  =  Dose  (1-e-k  tin)		(Equation 2)

tin  Cl

k = K (h-1)

Cp = Peak (mcg/ml hoặc mg/l)

Dose = Dose (mg)

tin = Infusion time (h)

D

Cl = CrCl (L/h)

Bảng Steady - State Projection             làm 3 bảng tương tự nhau

Công thức

- Cp= Peak  =  Dose  (1-e-k  tin)		(Equation 3)

tin  Cl  (1-e- k  )

k = K (h-1)

Cp = Peak (mcg/ml hoặc mg/l)

Dose = Dose (mg)

tin = Infusion time (h)

Cl = CrCl (L/h)

= Dosing interval (h)

- Cp=Trough  =  Dose  (1-e-k  tin)  (e-k  tend)		(Equation 4)

tin  Cl  (1-e- k  )

k = K (h-1)

Cp = Trough (mcg/ml hoặc mg/l)

Dose = Dose (mg)

tin = Infusion time (h)

tend = Dosing interval (h) – Infusion time (h)

Cl = CrCl (L/h)

= Dosing interval (h)